# 133. Sterilizatsiya, uning turlari.

## Kirish

Sterilizatsiya (sterillash) — tashqi muhit obyektidagi mikroorganizmlarning vegetativ va sporali shakllarini to'liq yo'q qilishga qaratilgan usullar yig'indisidir [1]. G'anixo'jayeva darsligida sterilizatsiya obyektdagi mikroorganizmlar, jumladan sporalarni yo'qotish jarayoni deb ta'riflanadi [2]. U asepsika tizimining asosi bo'lib, asepsika jarrohlik operatsiyalari, bog'lov, diagnostik va davolash manipulyatsiyalari hamda mikrobiologik amaliyotda tekshiriladigan materiallar, oziq muhitlar, ekma va qayta ekishga mikroorganizmlar tushishining oldini oluvchi chora-tadbirlar tizimidir [1]. Quyida sterilizatsiyaning asosiy turlari, har birining mohiyati, qo'llanish sohasi va rejimlari Aliyev–Muxamedov, G'anixo'jayeva va SanPiN 0278-09 ma'lumotlari asosida bayon etiladi.

## Sterilizatsiya turlarining tasnifi

Aliyev bo'yicha sterilizatsiya fizikaviy va kimyoviy usullar bilan amalga oshiriladi: 1) yuqori harorat ta'sirida; 2) nurlar bilan (rentgen, radioaktiv, ultrabinafsha); 3) mexanik yo'l bilan, ya'ni bakterial filtrlar orqali; hamda kimyoviy usullar bilan [1]. G'anixo'jayeva uch usulni ajratadi: fizikaviy (yuqori harorat, ultrabinafsha nurlar, bakteriologik filtr), kimyoviy (turli dezinfeksiyalovchi va antiseptik moddalar) va biologik (antibiotiklar yordamida); laboratoriya sharoitida asosan fizikaviy usul qo'llanadi [2]. SanPiN 0278-09 bo'yicha sterilizatsiya fizik (bug', havo, qizdirilgan shisha sharchalar muhiti) va kimyoviy (kimyoviy vositalar eritmalari, gaz) usullar bilan o'tkaziladi, usul tanlash sterilizatsiya qilinadigan buyumlar xususiyatiga bog'liq [3].

## Fizikaviy usullar

1. Alangada cho'g'lantirish (spirtovka yoki gaz gorelkasi). Bakteriologik halqa, preparovka ignasi, pinset, shpatel, pipetka (ba'zi manbalarda), buyum va yopqich oynalar kabi kichik asboblar uchun [1][2]. Qaychi va skalpel kabi o'tkir asboblar alangada sterilizatsiya qilinmaydi, chunki o'tkirligini yo'qotadi [2]. (Batafsil — 138-mavzu.)

2. Qaynatish. Kichik jarrohlik rezina asboblari (kateter, endoskop), buyum va yopqich oynalar uchun; sterilizatorga solinib, suv quyiladi, suvni yumshatish va qaynash haroratini oshirish uchun natriy bikarbonatning 1–2 % eritmasi qo'shiladi; 30 daqiqa qaynatiladi. Usul to'liq sterilizatsiyani ta'minlamaydi: ayrim viruslar (gepatit) va bakteriya sporalari saqlanib qolishi mumkin [1]. (Batafsil — 139-mavzu.)

3. Quruq issiq havo (Paster pechi). Aliyev bo'yicha 165–180 °C da, G'anixo'jayeva bo'yicha 160–165 °C da 60 daqiqa, 180 °C da 15 daqiqa, 200 °C da 5 daqiqa; SanPiN 0278-09 bo'yicha 160 °C da 150 daqiqa va 180 °C da 60 daqiqa. Shisha idish (Petri kosachasi, probirka, pipetka, kolba) sterilizatsiya qilinadi; suyuqlik, oziq muhit, sintetik va rezina buyumlar sterilizatsiya qilinmaydi [1][2][3]. (Batafsil — 136-mavzu.)

4. Avtoklavda bosim ostidagi bug' bilan. Eng samarali usullardan biri; 2 atm (121 °C) 15–20 daqiqa — eng ko'p tarqalgan rejim; uglevodli muhitlar 0,5 atm da 15 daqiqa; mikrob tushgan materialni zararsizlantirish uchun 2–2,5 atm da 20–25 daqiqa [1]. (Batafsil — 134-mavzu.)

5. Kox apparati yoki avtoklavda oquvchi bug' bilan (fraksion sterilizatsiya): 100 °C da (yoki 80–90 °C da) 20–30 daqiqa, 3 kun ketma-ket; birinchi kuni vegetativ hujayralar o'ladi, sporalar qoladi va bir sutkada vegetativ shaklga o'tadi, keyingi ikki marta qayta ishlashda ular o'ladi. Yuqori haroratda sterilizatsiya qilib bo'lmaydigan materiallar, vitaminli va qandli muhitlar uchun [1]. (Batafsil — 135-mavzu.)

6. Tindalizatsiya. Materiallar 5–6 kun, har kuni 1 soat 56–58 °C da ketma-ket sterilizatsiya qilinadi; yuqori haroratda tez buziladigan moddalar (qon zardobi, vitaminlar) uchun [1].

7. Pasterizatsiya. Harorat bakteriya sporasiga emas, faqat vegetativ hujayrasiga ta'sir qilishga asoslangan: 50–65 °C da 15–30 daqiqa yoki 70–80 °C da 5–10 daqiqa qizdirilib, tezda sovutiladi; ichimliklar va oziq-ovqat mahsulotlari (sut, sharbat, vino, pivo) pasterizatsiya qilinadi [1]. Pasterizatsiya spora yo'qotmagani uchun to'liq sterilizatsiya hisoblanmaydi (muallif izohi).

8. Ultrabinafsha nurlar bilan. Boks, operatsiya xonasi, bolalar muassasalari havosini sterilizatsiya qilish uchun bakteritsid lampalar (BUV-15, BUV-30) [1]. (Batafsil — 137-mavzu.)

9. Mexanik (filtrlab) sterilizatsiya. Aniq diametrli mayda teshikli filtrlardan mikroorganizmlar va sporalar o'tmaydi: Zeyts, asbest, seramika, shisha va membrana filtrlari; membrana filtrlari 0,1–0,5 mm qalinlikdagi, 35 mm diametrli nitrotsellyuloza yoki atsetilsellyulozadan, teshiklar 350–1200 nm; filtrlash qizdirishga chidamsiz suyuq materiallar (qon zardobi, antibiotiklar) uchun, shuningdek toksin va fag olishda [1].

10. Ionlovchi nurlar. Gamma va rentgen nurlari nuklein kislotalarga ta'sir qiladi; bir marta ishlatiladigan plastik mikrobiologik idish, shpritslar, dori moddalarni sterilizatsiya qilishda qo'llanadi [1].

11. Qizdirilgan shisha sharchalar muhitida — stomatologik asboblar uchun, o'ralmagan holda [3].

## Kimyoviy usullar

Zaharli gazlar (etilen oksid, etilen oksid va brommetil aralashmasi, formaldegid) maxsus kameralarda 18–80 °C da qo'llanadi; klinikalarda formaldegid gazi, sanoatda etilen oksid va uning aralashmalari; amaliy laboratoriyalarda keng qo'llanmaydi [1]. Termolabil buyumlar (optik moslamalar, endoskop, bronxoskop) kimyoviy eritmalarda tozalash va dezinfeksiyadan keyin 45–60 daqiqa sterilizatsiya qilinadi, so'ng steril suv bilan yuviladi va steril yopiladigan idishlarda saqlanadi [1]. SanPiN 0278-09 bo'yicha eritmalar bilan sterilizatsiya yordamchi usul: buyumlarni qadoqlab bo'lmaydi, so'ng steril suyuqlik bilan yuvish lozim, shu sababli ikkilamchi ifloslanish xavfi bor; eritma harorati aldegid saqlovchi vositalar uchun kamida 20 °C, boshqalar uchun 18 °C bo'lishi kerak [3].

## Biologik usul

G'anixo'jayeva antibiotiklar yordamida biologik sterilizatsiyani ham ko'rsatadi [2]; amaliyotda bu usul laboratoriya asboblari sterilizatsiyasi uchun qo'llanmaydi (muallif izohi).

## Sterilizatsiya turini tanlash

Tanlash obyekt xususiyatlariga bog'liq: shisha idish — quruq issiq havo yoki avtoklav; oziq muhitlar — tarkibiga qarab (oddiy muhit avtoklavda 120 °C 20 daqiqa, qand va oqsil muhitlari Kox apparatida yoki zardobli muhitlar 58 °C da bir necha kun, termolabil suyuqliklar filtrlab); bog'lov, xalat, rezina buyumlar — avtoklav; halqa — alanga [1][2][3]. Sterilizatsiya sifati indikatorlar va bakteriologik nazorat bilan tasdiqlanadi (140-mavzu).

## Xulosa

Sterilizatsiya — mikroorganizmlarning barcha shakllarini, jumladan sporalarni yo'qotish. Asosiy usullar: fizikaviy (alanga, qaynatish, quruq havo, avtoklav, oquvchi bug' va tindalizatsiya, UB nurlar, ionlovchi nurlar, filtrlash), kimyoviy (gazlar va eritmalar) va biologik. Eng ishonchli va keng qo'llaniladigani — avtoklavda bosim ostida bug' va quruq issiq havo.

## Foydalanilgan adabiyotlar

[1] Aliyev ShR, Muxamedov IM. Mikrobiologiyadan laboratoriya mashg'ulotlariga doir qo'llanma. Toshkent: Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi; 2013 (kirill yozuvida). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 2355: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/2355

[2] G'anixo'jayeva A, Nazarova H. Mikrobiologiya: tibbiyot kollejlari va bilim yurtlari o'quvchilari uchun darslik. Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti; 2002 (kirill yozuvida). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 2323: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/2323

[3] SanPiN RUz № 0278-09. Davolash-profilaktika muassasalarida dezinfeksiya va sterilizatsiya tadbirlarini tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha sanitariya qoidalari va normativlari (SanPiN RUz № 0044-95 o'rniga; rus tilida). Toshkent; 2009. Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 852: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/852