# 137. Nurlar yordamida sterilizatsiya, qo'llaniladigan asbobda ishlash.

## Kirish

Nurlar yordamida sterilizatsiya fizikaviy usullar qatoriga kiradi: Aliyev nurlarni tabiatiga qarab ikki guruhga ajratadi — ionlovchi (radioaktiv: rentgen, gamma) va ionlamaydigan (ultrabinafsha, infraqizil, quyosh nurlari) [1]. Amaliyotda eng keng qo'llaniladigani ultrabinafsha (UB) nurlar bo'lib, ular laboratoriya, boks, operatsiya xonalari va bolalar muassasalari havosi hamda yuzalarini zararsizlantirish uchun ishlatiladi [1][2]. Quyida nurlarning ta'sir mexanizmi, qo'llaniladigan asboblar va ularda ishlash tartibi, nazorat va xavfsizlik Aliyev–Muxamedov, G'anixo'jayeva, SP 1.3.2322-08, SanPiN 0278-09 va mehnat muhofazasi qoidalari asosida bayon etiladi.

## Nurlarning ta'sir mexanizmi

Ionlovchi nurlar (gamma, rentgen) bakteriyalarning nuklein kislotalariga ta'sir qiladi, radikallar hosil qiladi va o'limga olib keladi; amaliyotda bir marta ishlatiladigan plastik mikrobiologik idish, shpritslar va dori moddalarni sterilizatsiya qilish uchun qo'llanadi [1].

Ultrabinafsha nurlar: bakteriyalarga to'lqin uzunligi 250–270 nm bo'lgan qisqa to'lqinli UB nurlar ta'sir etadi; ular nuklein kislotalarga ta'sir qilib, vodorod bog'larini uzadi [1]. Bu maqsadda to'lqin uzunligi 200–400 nm bo'lgan UB lampalar ishlatiladi [1]; boshqa o'rinda 260–300 nm to'lqin uzunligidagi UB nurlar ko'rsatilgan [1]. G'anixo'jayeva ma'lumotiga ko'ra UB nurlar hujayra fermentlarini inaktivatsiyalaydi va DNKni shikastlaydi; patogen mikroorganizmlar UB nurlarga o'ta sezgir, shu sababli kulturalarni qorong'ida saqlash maqsadga muvofiq [2].

Quyosh nuri: to'g'ri quyosh nuri fotosintezlovchi bakteriyalardan tashqari mikroorganizmlarga ham bir necha soat ichida o'ldiruvchi ta'sir ko'rsatadi; Buxner tajribasida Petri kosachasi orqa tomoniga qora qog'ozdan so'z qirqib yopishtirilib, kosacha 1 soat to'g'ri quyosh nurida qoldirilganda, termostatdan keyin faqat qog'oz yopishgan joyda mikroblar o'sgan [2]. G'anixo'jayeva ko'kyo'tal va parako'kyo'tal qo'zg'atuvchilari to'g'ri quyosh nurida 1–2 soatdan, UB nurda bir necha daqiqadan keyin nobud bo'lishini ko'rsatadi [2].

Ultratovush mikroblar hujayrasini shikastlaydi (hujayra ichida bosim 10 000 atm gacha ortadi); oziq-ovqat (sut, meva sharbatlari) va ichimlik suvini sterilizatsiya qilishda qo'llanadi [2].

## Qo'llaniladigan asboblar

UB nurlarning manbai — UB nur ajratuvchi lampa, bakteritsid lampalar [2]. Aliyev bo'yicha boks, operatsiya xonalari va bolalar muassasalaridagi havoni sterilizatsiya qilish uchun turli quvvatdagi maxsus bakteritsid lampalar — BUV-15 va BUV-30 — ishlatiladi [1]. SP 1.3.2322-08 ga ko'ra «yuqumli» zonaning xonalari havo va sirtlarni zararsizlantirish uchun normativlarga muvofiq bakteritsid nurlatgichlar bilan jihozlanadi [3]. Bokslarda va oldboksda bakteritsid nurlatgichlar o'rnatiladi [4]. Mehnat muhofazasi qoidalariga ko'ra havo va asbob-uskunalarni dezinfeksiya qilish uchun bakteritsid lampalardan foydalaniladi [5].

## Ish tartibi

Nurlatish ish tugagach va tozalashdan keyin o'tkaziladi: xonalar 30–60 daqiqa bakteritsid lampalar bilan zararsizlantiriladi [5]. SP 1.3.2322-08 bo'yicha nam tozalashdan keyin bakteritsid lampalar yoqiladi; boksda ishdan keyin ham bakteritsid lampalar yoqiladi [3].

SanPiN 0278-09 bo'yicha sterillikka nazorat uchun ishlatiladigan bokslar va oldbokslarda ish boshlashdan oldin 30–40 daqiqa bakteritsid nurlatgichlar yoqiladi [4].

Lampaning shisha yuzasi o'chirilgan holda spirt bilan namlangan latta bilan haftada kamida 1 marta artiladi (chang nurlarni o'tkazmaydi) [3].

Bakteritsid qurilma ishi va foydalanish jurnali yuritiladi [4]. Odamlar bor xonada ochiq lampalarni yoqish xavfli bo'lgani uchun lampa faqat xonada odam bo'lmaganda yoqiladi (muallif izohi, UB nurning ko'z va teriga ta'siri haqidagi umumiy ma'lumotdan).

## UB nurlarning samaradorligini tekshirish (laboratoriya tajribasi)

Aliyev qo'llanmasida UB nurlarning bakteriyalarga ta'siri quyidagicha tekshiriladi: ikkita GPA quyilgan Petri kosachasiga stafilokokk yoki E. coli kulturasi ekiladi; birinchi kosachaning qopqog'i ochiq, ikkinchisi yopiq qoldiriladi; BUV-30 lampasi bilan lampa markazidan 10–20 sm oralig'ida 15 daqiqa nurlatiladi; nurlatilgan va nurlatilmagan (nazorat) kulturalar 37 °C da 16–24 soat saqlanadi. Ochiq qolgan kosachada UB nur ta'sir etgan bo'lsa bakteriyalar agar yuzasida o'smaydi, yopiq kosachada (nazorat) kultura ko'payadi — chunki shisha/plastmassa qopqoq UB nurni o'tkazmaydi (oxirgi izoh — muallif izohi) [1]. Bu tajriba UB nurning o'tkazuvchanligi past ekanini va nurlatish faqat ochiq yuzaga ta'sir qilishini ko'rsatadi.

## Havo sterilligini nazorat qilish

Bokslarda UB nurlatish samaradorligi havoning ifloslanishini tekshirish bilan baholanadi: SanPiN 0278-09 bo'yicha ish vaqtida ish stoliga ozuqa agarli ikkita kosacha qo'yilib, 15 daqiqa ochiq holda ushlanadi, so'ng 32 °C da 48 soat termostatda saqlanadi; kosachada sporasiz saprofitlarning uchtadan ko'p bo'lmagan koloniyasi o'sishi mumkin; ko'p bo'lsa, boks 6 % vodorod peroksid va 0,5 % yuvish vositasi bilan qo'shimcha ishlanadi [4]. Bokslar va oldbokslar yuzalari ish oldidan 3 % vodorod peroksid eritmasi (0,5 % yuvish vositasi bilan) bilan artiladi, zamburug' yoki sporali shakllar aniqlansa, 6 % eritma bilan; ishchi xodimlar sterilizatsiya qilingan maxsus kiyim kiyadi [4].

## Afzalliklari va cheklovlari

UB nurlar patogen mikroorganizmlarga o'ta sezgir bo'lib, havo va yuzalarni zararsizlantirishda qulay [2][1]. Cheklov: UB nur kirib borish qobiliyati past, shuning uchun yuzaki ta'sir qiladi va soya tushgan joylar, chuqur qatlam, suyuqliklar ichi zararsizlanmaydi (muallif izohi); nurlatilgan yuza dastlab tozalanishi kerak, aks holda organik moddalar nurni to'sadi (muallif izohi). Quyosh nuri bilan zararsizlantirish natijasi bir necha soat davom etadi [2]. UB nurlar sterilizatsiyaning mustaqil usuli emas, balki asosiy fizik usullarni to'ldiruvchi vosita sifatida qaraladi (muallif izohi).

## Nurlar yordamida sterilizatsiyaning boshqa usullar bilan o'rni

Aliyev sterilizatsiyani fizikaviy usullar (yuqori harorat, nurlar, mexanik filtrlash) va kimyoviy usullarga ajratadi, shu sababli nurlar usuli harorat va filtrlash bilan bir qatorda alohida guruh sifatida turadi [1]. Laboratoriyada u aseptik shart-sharoitni (bokslar, ish xonalari havosi) saqlash uchun, quyosh nuri va ultratovush esa asosan tabiiy va oziq-ovqat sanoati sharoitida qo'llanadi [2]. Shu bois laborant uchun nurlar usulining asosiy amaliy shakli — bakteritsid lampa bilan ishlash, uning vaqti, shisha qismi tozaligi va jurnalini yuritishdir (muallif izohi).

## Xulosa

Nurlar yordamida sterilizatsiya ionlovchi nurlar (bir martalik plastik buyumlar, dori moddalar) va UB nurlar (boks, xona havosi, yuza) bilan amalga oshiriladi; UB nurlar bakteritsid lampalar (BUV-15, BUV-30) yordamida nuklein kislotalarga ta'sir qiladi. Lampalar ish tugagach 30–60 daqiqa yoqiladi, shisha qismi haftada bir marta artiladi, ish jurnalga yoziladi; samaradorlik Petri kosachalarida tajriba bilan tekshiriladi.

## Foydalanilgan adabiyotlar

[1] Aliyev ShR, Muxamedov IM. Mikrobiologiyadan laboratoriya mashg'ulotlariga doir qo'llanma. Toshkent: Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi; 2013 (kirill yozuvida). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 2355: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/2355

[2] G'anixo'jayeva A, Nazarova H. Mikrobiologiya: tibbiyot kollejlari va bilim yurtlari o'quvchilari uchun darslik. Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti; 2002 (kirill yozuvida). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 2323: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/2323

[3] SP 1.3.2322-08. III–IV patogenlik (xavflilik) guruhi mikroorganizmlari va parazitar kasallik qo'zg'atuvchilari bilan ishlash xavfsizligi: sanitariya-epidemiologik qoidalar (rus tilida). Rossiya Federatsiyasi Bosh davlat sanitariya shifokorining 2008-yil 28-yanvardagi 4-son qarori bilan tasdiqlangan (Rossiya Federatsiyasi hujjati; O'zbekistonda rasmiy qo'llanilishi tasdiqlanmagan). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 605: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/605

[4] SanPiN RUz № 0278-09. Davolash-profilaktika muassasalarida dezinfeksiya va sterilizatsiya tadbirlarini tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha sanitariya qoidalari va normativlari (SanPiN RUz № 0044-95 o'rniga; rus tilida). Toshkent; 2009. Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 852: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/852

[5] O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirining 2011-yil 9-avgustdagi 48-B-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan «Sanitariya-epidemiologiya muassasalari laboratoriyalarida (bo'linmalarida va bo'limlarida) ishlashda mehnatni muhofaza qilish qoidalari» (Adliya vazirligida 2011-yil 2-sentabrda 2260-son bilan ro'yxatdan o'tgan; kirill yozuvida). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 407: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/407