# 50. Gemagglyutinatsiya reaksiyasi.

## Kirish

Gemagglyutinatsiya reaksiyasi (GAR) — eritrotsitlarning o'zaro yopishib cho'kishiga asoslangan serologik reaksiya. Unda eritrotsitlar antigen yoki antitelo bilan sensibilizatsiya qilinadi (ularga antigen yoki antitelo biriktiriladi), keyin tegishli antitelo yoki antigen qo'shilganda eritrotsitlar bir-biriga yopishadi [1]. Reaksiya sezgirligi va maxsusligi bo'yicha boshqa serologik reaksiyalardan ustun turadi, shuning uchun bakteriyalar, rikketsiyalar qo'zg'atadigan infeksiyalar tashxisida keng qo'llanadi [1]. Virusologiyada esa viruslarning o'zi eritrotsitlarni agglyutinatsiya qilish xususiyatiga ega bo'lgani uchun GAR viruslarni aniqlash va titrlashda ishlatiladi [2].

## Reaksiya turlari

Manbada reaksiyaning quyidagi variantlari keltirilgan [1]:

bevosita (to'g'ri) gemagglyutinatsiya: turli antigenlar bilan oldindan sensibilizatsiya qilingan eritrotsitlarga immun zardob yoki tegishli antigen tutgan kasal zardobi qo'shilganda eritrotsitlar yopishadi. Eritrotsitlar qaysi antigen bilan sensibilizatsiya qilingan bo'lsa, shu antigenga xos antitelo bilan reaksiyaga kirishadi;

bilvosita (passiv) gemagglyutinatsiya (BGR, PGAR): antigen bilan sensibilizatsiya qilingan eritrotsitar diagnostikumlar yordamida bemor zardobidagi maxsus antitelo titri aniqlanadi;

teskari bilvosita gemagglyutinatsiya: eritrotsitlar antigen emas, maxsus antitelo bilan sensibilizatsiya qilinadi va shu diagnostikum bilan antigenlar aniqlanadi.

Qo'llanmada bevosita va bilvosita reaksiyalarning nomlanishi bir xil izohlanmagan, shu sababli turli darsliklarda atamalar farq qilishi mumkin; bu ishda nomlar manba bo'yicha berildi (hisobotda qayd etiladi).

## Ishlatiladigan eritrotsitlar va diagnostikumlar

Reaksiyalarda qo'y, maymun, dengiz cho'chqasi, qushlar (xo'roz, g'oz) eritrotsitlari va odamning I (0) guruh eritrotsitlaridan foydalaniladi [1]. Antigen sifatida tozalangan mikrob, virus va boshqa mikroorganizmlar antigenlari, ularning toksinlari va turli oqsil moddalar ishlatiladi. Antigen bilan sensibilizatsiya qilingan eritrotsitlar tibbiyot sanoatida eritrotsitar diagnostikumlar ko'rinishida chiqariladi [1]. Geterogen antitelalar eritrotsitlarga odatda adsorbsiya bo'lmaydi, ularni membranaga biriktirish uchun kimyoviy bog'lovchilar (CrCl3, glutar aldegid) ishlatiladi; bunday antitelali diagnostikumlar ham sanoatda tayyorlanadi [1].

## Qo'llanilishi

Eritrotsitar diagnostikumlar bilan bemor zardobidagi maxsus antitelo titri aniqlanadi va qorin tifi, yersinioz, OITV, brutsellyoz va boshqa kasalliklarga serologik tashxis qo'yiladi [1]. Teskari usul esa gepatit B va C, OITV, vabo, ichburug', o'lat va boshqa kasalliklarda antigenni aniqlashda qo'llanadi [1]. Masalan, gepatit B virusining HBs-antigenini bemor zardobidan aniqlash uchun HBs-Ag ga qarshi antitelalar bilan sensibilizatsiya qilingan standart eritrotsitar diagnostikumlar ishlatiladi [2].

## Bilvosita gemagglyutinatsiyani qo'yish

Laboratoriyada BGR uchun standart eritrotsitar diagnostikumlar ishlatiladi; reaksiya chuqurchali plastinkalarda, probirkalarda yoki ko'proq mikroplanshetlarda qo'yiladi [1]. Sxema: izotonik natriy xlorid eritmasi, 1:10 suyultirilgan bemor zardobi qator suyultiriladi (1:10 dan 1:320 gacha), har bir suyultirishga eritrotsitar diagnostikum (0,25 ml) qo'shiladi; ikkita nazorat — zardob nazorati va diagnostikum nazorati qo'yiladi. Probirkalar aralashtirilib 37 °C termostatda 2 soat saqlanadi [1].

Natija to'rt musbat belgi bilan baholanadi [1]:

(++++) — eritrotsitlar yopishib, probirka tubida «zontik» shaklidagi cho'kma hosil qiladi;

(+++) — zontik hosil bo'ladi, uning o'rtasida eritrotsitlar «tugma» ko'rinishida to'planadi;

(++) — «tugma» kattaroq bo'ladi;

(–) — eritrotsitlar yopishmaydi, probirka tubida tugmachaga o'xshash kichik cho'kma hosil qiladi.

To'rt va uch belgili reaksiya musbat hisoblanadi [1].

## Vi-gemagglyutinatsiya

Rekonvalesentlar va bakteriya tashuvchilarni tekshirishda passiv Vi-gemagglyutinatsiya reaksiyasi keng qo'llanadi. Antigen sifatida eritrotsitar Vi-diagnostikum ishlatiladi: bu formalin bilan ishlov berilgan, qorin tifi mikrobining Vi-antigeni bilan sensibilizatsiya qilingan odam I (0) guruhi eritrotsitlari suspenziyasidir. Zardoblar 1:10 dan 1:1280 gacha suyultiriladi; musbat natijada eritrotsitlar probirka tagida chetlari notekis («zontik»), manfiy natijada esa tekis disk («tugmacha») shaklida joylashadi. Diagnostik ahamiyatga 1:40 va undan yuqori titrlar ega; zardobi musbat natija bergan shaxslar qorin tifi bakteriyasini tashuvchi deb gumon qilinib, bir necha marta bakteriologik tekshiriladi [3].

## Viruslarning gemagglyutinatsiyasi

Gripp virusi ajratilganda uni tovuq embrionida o'stirib, amnion yoki allantois suyuqligida virus borligi taxminiy GAR bilan aniqlanadi. A turdagi gripp virusi tovuq, dengiz cho'chqasi va odamning I (0) guruh eritrotsitlarini agglyutinatsiya qiladi, B turdagi esa faqat tovuq eritrotsitlarini. Titrlash uchun eritrotsitlarning 1 % suspenziyasi olinadi; virus titri deb eritrotsitlarning kamida ++ agglyutinatsiyasini beradigan eng yuqori suyultirish qabul qilinadi. Virus tipi gemagglyutinatsiyani to'xtatish reaksiyasi (GATR) bilan maxsus zardoblar to'plamida aniqlanadi: natija gemagglyutinatsiyaning tormozlanishi bilan belgilanadi [2].

## Kumbs reaksiyasi — gemagglyutinatsiyaning antiglobulin varianti

Kumbs reaksiyasi to'liq bo'lmagan, ya'ni bir valentli antitelalarni aniqlash uchun ishlatiladi. Bunday antitelalar antigenni qoplab oladi, ammo ko'zga ko'rinadigan agglyutinatsiya bermaydi, shuning uchun ularni «to'suvchi» antitelalar ham deyiladi [1]. Reaksiya antiglobulin zardob (odam zardobi globulinlari bilan immunizatsiya qilingan quyondan olingan) yordamida o'tkaziladi. Homilador ayol zardobida rezus-antigenga qarshi antitelalarni aniqlash misolida reaksiya ikki bosqichda qo'yiladi: birinchi bosqichda ikki marta suyultirilgan zardobga rezus-antigenli eritrotsitlar qo'shilib, 37 °C da bir soat saqlanadi va izotonik eritmada uch marta sentrifuga bilan yuviladi; ikkinchi bosqichda yuvilgan eritrotsitlarga titrlangan antiglobulin zardob qo'shiladi, 37 °C da 30 daqiqa saqlanadi va gemagglyutinatsiya bor-yo'qligi bo'yicha natija baholanadi [1]. Reaksiyada bir necha nazorat qo'yiladi: antiglobulin zardob bilan oldindan sensibilizatsiya qilingan eritrotsitlar, normal zardob, hamda rezus-manfiy eritrotsitlar bilan tekshiriladigan zardob [1].

## Reaksiyaning ustun va kamchilik tomonlari

Ustunligi: yuqori sezgirlik va maxsuslik; eritrotsitar diagnostikumlar tayyor holda chiqarilgani uchun standartlashtirish oson; natija «zontik» yoki «tugma» ko'rinishida ko'z bilan aniq baholanadi [1].

Kamchiligi (muallif izohi, umumiy laboratoriya amaliyotiga asoslangan): diagnostikum seriyasi o'zgarganda titrlar qiyoslanmasligi mumkin, hayvon eritrotsitlari yoki zardob tarkibidagi geterofil antitelalar nospetsifik agglyutinatsiya berishi mumkin, shuning uchun nazoratlar zarur.

## Laboratoriya amaliyotida natijani talqin qilish

Bilvosita gemagglyutinatsiyada titr dinamikada baholangani ma'qul: birinchi va ikkinchi zardob bir vaqtda, bir xil diagnostikum seriyasi bilan tekshirilsa, titrning 2 baravar va undan ko'p oshishi tashxis uchun asos bo'ladi [1]. Vi-gemagglyutinatsiyada esa bir martalik 1:40 va undan yuqori titr tashuvchilikni gumon qilish uchun yetarli bo'lib, tashxis bakteriologik usul bilan tasdiqlanadi [3]. Natijani qayd etishda zardob raqami, diagnostikum seriyasi, suyultirishlar va nazorat natijalari yozib qo'yiladi.

## Xulosa

Gemagglyutinatsiya reaksiyasida sensibilizatsiya qilingan eritrotsitlar yordamida antigen yoki antitelo aniqlanadi. Passiv (bilvosita) variantda antigenli eritrotsitar diagnostikumlar bilan zardobdagi antitelo titri, teskari variantda esa antitelali diagnostikumlar bilan antigen aniqlanadi. Natija 37 °C da 2 soatdan so'ng «zontik» yoki «tugma» ko'rinishida baholanadi. Usul sezgirligi yuqori bo'lgani uchun bakterial, rikketsioz va virusli infeksiyalar tashxisida qo'llanadi.

## Foydalanilgan adabiyotlar

[1] Aliyev ShR, Muxamedov IM. Mikrobiologiyadan laboratoriya mashg'ulotlariga doir qo'llanma. Toshkent: Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi; 2013 (kirill yozuvida). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 2355: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/2355

[2] Aliyev ShR, Muxamedov IM. Mikrobiologiyadan laboratoriya mashg'ulotlariga doir qo'llanma — virusologiya bo'limlari (gripp, gepatit B). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 2355: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/2355

[3] Aliyev ShR, Muxamedov IM. Mikrobiologiyadan laboratoriya mashg'ulotlariga doir qo'llanma — «Ichak infeksiyalari» bo'limi (Vidal va Vi-gemagglyutinatsiya). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 2355: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/2355