# 128. Mikroskop tuzilishi va u bilan ishlash.

## Kirish

Mikrobiologik tekshiruvlarda mikroskopning bir necha turi — biologik, lyuminessent, elektron — hamda mikroskopiyaning maxsus usullari va moslamalari (faza-kontrast, qorong'i ko'rish maydoni) qo'llanadi [1]. Biologik mikroskop turli mikroorganizmlarning shakli, tuzilishi, o'lchami, harakati va boshqa belgilarini aniqlash hamda kattaligi 0,2–0,3 mkm dan kichik bo'lmagan mikroorganizmlarni ko'rish uchun mo'ljallangan [1]. Mikroskop bilan ishlash bakteriologik laboratoriyaning kundalik vazifasi bo'lgani uchun uning tuzilishi, immersion tizimda ishlash tartibi va parvarishini bilish zarur. Quyida bu masalalar Aliyev–Muxamedov qo'llanmasi, SP 1.3.2322-08 va KPI mezonlari asosida bayon etiladi.

## Mikroskop turlari

Biologik (yorug'lik) mikroskop. Amaliyotda MBR-1, MBI-1, MBI-2, MBI-3, MBI-6, Biolam R-1 va boshqa modellar qo'llanadi; bakteriologik amaliyotda ko'proq Biolam monokulyar yoki binokulyar mikroskoplari ishlatiladi [1]. Ular bakteriyalarning shakli, o'lchami, harakati va boshqa belgilarini aniqlaydi.

Lyuminessent (flyuoressent) mikroskop — fotolyuminessensiyaga asoslanadi; ikki filtr (qo'zg'atuvchi va to'sib qo'yuvchi) orqali ishlaydi; birlamchi lyuminessensiya preparat bo'yalmagan holda ham kuzatiladi, ikkilamchisi flyuoroxrom bo'yoqlar bilan bo'yalganda hosil bo'ladi; tirik mikroorganizmlarni tekshirish va materialda juda kam miqdorda ham topish afzalligi bor [1].

Elektron mikroskop — yorug'lik nurlari o'rniga elektron oqimdan foydalanadi (to'lqin uzunligi 0,005 nm), ajrata olish qobiliyati amalda 0,1–0,2 nm, umumiy kattalashtirish 1 000 000 martagacha; viruslar va mikroorganizmlarning nozik tuzilishini o'rganishda qo'llanadi; skanerlovchi elektron mikroskoplar obyekt relyefini yaxshi ko'rsatadi [1].

Zamonaviy usullar: interferensiyalovchi kompyuter mikroskopiyasi va lazerli konfokal mikroskopiya (obyektlarni butun maydon bo'ylab aniq ko'rish, kompyuterda qayta tiklash) [1].

## Biologik mikroskopning tuzilishi

Mikroskop ikki qismdan — optik va mexanik — iborat [1]. Optik qismga mikroskop pastida joylashgan obyektivlar kiradi: ular obyektni kattalashtiradi va optik kamchiliklarni to'g'rilovchi linzalardan iborat. Obyektivlar quruq va immersion (immersio — qamrab olish) tizimiga bo'linadi; Biolam mikroskoplarida uchta quruq va bitta immersion obyektiv bor [1]. Har bir obyektiv ustida: 1) kattalashtirish (×8, ×20, ×40, ×90 yoki ×100); 2) sonli apertura; 3) zavod raqami yozilgan; immersion obyektivlarda ×90 ga qo'shimcha «IO» yoki «MI» harflari yoziladi va obyektiv pastki qismida qora chiziq o'tkazilgan [1]. Immersion obyektivning frontal linzasi qisqa fokus oralig'iga (f = 1,5–3 mm) ega [1].

Mikroskopning umumiy kattalashtirishi obyektiv kattalashtirishini okulyar kattalashtirishiga ko'paytirib topiladi: masalan, immersion obyektiv ×100 va okulyar ×10 bo'lsa, 100 × 10 = 1000 marta [1]. Immersion mikroskop 0,2 mkm dan kichik obyektlarni ko'rsata oladi; immersion moyning nur sindirish ko'rsatkichi 1,52 bo'lib, oynaning sindirish ko'rsatkichiga yaqin, shuning uchun obyektivga tushayotgan nurlar to'liq saqlanadi [1].

## Qo'shimcha moslamalar

Biologik mikroskopga qo'shimcha moslamalar uning imkoniyatidan to'liq foydalanish, ish sharoitini yengillashtirish va qo'llanish doirasini kengaytirish uchun ishlatiladi: qorong'ilashtiruvchi kardioid va paraboloid-kondensorlar; faza-kontrast moslamalar KF-1, KF-4; okulyar-mikrometr va obyekt-mikrometrlar; preparat rasmini chizuvchi yoki oluvchi asbob; rangli, neytral va iliq optik yorug'lik filtrlari; mikrofotografiya moslamalari MFN-1, MFN-3 [1]. Qorong'i ko'rish maydonida mikroskopiya Tindal effektiga asoslanadi (oddiy kondensor paraboloid yoki kardioid-kondensor bilan almashtiriladi) [1]. Faza-kontrast mikroskopiya shaffof obyektlarda fazaviy o'zgarishlarni amplitudaviy o'zgarishlarga aylantiradi; faza obyektivlarida qo'shimcha «F» indeksi bo'ladi (F-10, F-20, F-40, FOI-90) [1].

## Mikroskopda ishlash tartibi

Mikroskopdan to'g'ri foydalanish uchun avvalo uni to'g'ri o'rnatish, ko'rish maydoni va preparatdagi yorug'lik yetarli bo'lishi kerak; yorug'lik tabiiy yoki sun'iy (masalan, OI-7 yoritgichi) bo'lishi mumkin, zamonaviy mikroskoplarda yorug'lik manbai mavjud [1]. Immersion obyektiv bilan ishlashda ketma-ketlik qat'iy saqlanadi [1]:

1. Tayyorlangan va bo'yalgan surtmaga immersion moydan kichik tomchi tomiziladi va preparat buyum stoliga qo'yiladi (qisqich bilan qistirish shart emas).

2. Revolver immersion obyektivdagi «100» belgisiga qadar buraladi.

3. Mikroskop tubusi asta-sekin immersion moyga tekkunicha tushiriladi.

4. Mikrometr vinti yordamida preparatning aniq fokusi aniqlanadi. Obyektiv preparatga tegmasligi kerak, chunki u preparatni yoki frontal linzani sindirishi mumkin (immersion obyektiv va preparat oralig'i 0,1–1 mm).

5. Ish tamom bo'lgach, immersion obyektivdagi moy maxsus material bilan yaxshilab artiladi va revolver kichik, quruq ×8 obyektivga o'giriladi.

G'anixo'jayeva ham bo'yalgan va quritilgan preparat ustiga immersion yog' tomizilib, immersion tizimda tekshirilishini ko'rsatadi [2]. Harakatchanlikni aniqlashda ezilgan tomchi ×40 obyektivda, osilgan tomchi esa avval ×8 (tomchi chetini topish), so'ng katta obyektivda ko'riladi [2].

## Mikroskop va xavfsizlik

Patogen materiallar bilan ishlaydigan laboratoriyalarda lyuminessent mikroskopiya uchun alohida xona ajratiladi, ish stollarini to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuridan himoya qiluvchi pardalar (yorug'likdan himoya plyonkasi, dezinfeksiyalovchi eritmaga chidamli jalyuzi) bo'ladi [3]. Mikroskop va boshqa asbob-uskunalar attestatsiyadan o'tgan, texnik jihatdan soz, pasportli va ishlatish yo'riqnomali bo'lishi, o'lchov vositalari belgilangan muddatda metrologik nazoratdan o'tishi shart [3]. Doimiy parvarish: immersion moy ishdan keyin artiladi; preparatlar ishlatilgach dezinfeksiyalovchi eritmaga solinadi (muallif izohi). KPI mezonlarida laborantning Gram usulida bo'yash va boshqa tahlillarni bajarishi alohida ko'rsatilgan [4].

## Diagnostik mikroskopiyada qo'llanishi

Uslubiy ko'rsatmalarda mikroskopiya sharoitlari alohida belgilangan. Kuydirgi qo'zg'atuvchisini immunoflyuoressent usulda aniqlashda preparat immersion yog' tomizilib, lyuminessent mikroskopda 6×90, 7×90 va 10×90 kattalashtirishlarda ko'riladi; spora va kapsula bakteriyalar morfologiyasiga mos nurlanadi, musbat natija +++ va ++++ nurlanish va 2–5 hujayra ko'rinishi hisoblanadi [5]. Ko'kyo'tal diagnostikasida immunoflyuoressent preparatlar lyuminessent mikroskopda kamida 50 ta ko'rish maydonida ko'riladi [1]. Silda mikroskopiya Tsil–Nilsen usulida yoki flyuoressent (LED) mikroskopda o'tkaziladi [6]. Shu sababli laborant mikroskopning har bir turida ishlash qoidalarini bilishi kerak.

## Xulosa

Biologik mikroskop optik (obyektiv, okulyar, kondensor) va mexanik qismlardan iborat; immersion tizimda ×100 obyektiv va ×10 okulyar bilan umumiy kattalashtirish 1000 marta, immersion moy nur sindirish ko'rsatkichi 1,52. Ishlash qat'iy tartibda bajariladi: moy tomizish, ×100 obyektivni o'rnatish, tubusni moyga tushirish, mikrometr vint bilan fokuslash, ish tugagach moyni artish va ×8 obyektivga qaytish. Maxsus vazifalar uchun qorong'i maydon, faza-kontrast, lyuminessent va elektron mikroskoplar qo'llanadi.

## Foydalanilgan adabiyotlar

[1] Aliyev ShR, Muxamedov IM. Mikrobiologiyadan laboratoriya mashg'ulotlariga doir qo'llanma. Toshkent: Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi; 2013 (kirill yozuvida). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 2355: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/2355

[2] G'anixo'jayeva A, Nazarova H. Mikrobiologiya: tibbiyot kollejlari va bilim yurtlari o'quvchilari uchun darslik. Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti; 2002 (kirill yozuvida). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 2323: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/2323

[3] SP 1.3.2322-08. III–IV patogenlik (xavflilik) guruhi mikroorganizmlari va parazitar kasallik qo'zg'atuvchilari bilan ishlash xavfsizligi: sanitariya-epidemiologik qoidalar (rus tilida). Rossiya Federatsiyasi Bosh davlat sanitariya shifokorining 2008-yil 28-yanvardagi 4-son qarori bilan tasdiqlangan (Rossiya Federatsiyasi hujjati; O'zbekistonda rasmiy qo'llanilishi tasdiqlanmagan). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 605: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/605

[4] Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi hududiy boshqarmasi Bakteriologiya laboratoriyasi xodimlari faoliyat samaradorligini baholash (KPI) mezonlari (kirill yozuvida). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 2639: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/2639

[5] O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining 2015-yil 1-maydagi 177-sonli buyrug'i ilovalari: Bakteriologik, virusologik va o'ta xavfli yuqumli kasalliklar laboratoriyalarida o'tkaziladigan laboratoriya tekshiruvlari bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar (kirill yozuvida). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 491: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/491

[6] O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining 2014-yil 24-oktabrdagi 383-sonli buyrug'i «O'zbekiston Respublikasida sil kasalligiga qarshi tadbirlarni takomillashtirish to'g'risida» va uning ilovalari (rus tilida). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 475: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/475