# 135. Bug' oqimi yordamida sterilizatsiya, qo'llaniladigan asbobda ishlash.

## Kirish

Oquvchi bug' bilan sterilizatsiya yuqori haroratda (bosim ostida) sterilizatsiya qilish mumkin bo'lmagan materiallar uchun qo'llanadi [1]. Usul Kox apparatida yoki avtoklavda, bug' chiqish klapani ochiq holda o'tkaziladi va bug'ning bakteriyalarning vegetativ shakllariga ta'sir kuchiga asoslanadi [1]. Mikroorganizmlarni to'liq yo'qotish uchun u bo'lib-bo'lib (fraksion) sterilizatsiya tarzida bajariladi [1][2]. Bu ishda usulning mohiyati, Kox apparati bilan ishlash tartibi, rejimlar va nazorat Aliyev–Muxamedov va G'anixo'jayeva darsliklari hamda SanPiN 0278-09 asosida bayon etiladi.

## Usulning mohiyati

Oddiy bosimdagi oquvchi bug'ning harorati taxminan 100 °C, bu harorat vegetativ hujayralarni o'ldiradi, ammo sporalarni yo'qotmaydi [1]. Shu sababli material 3 kun ketma-ket qayta ishlanadi: birinchi ishlovdan keyin vegetativ hujayralar o'ladi, sporalar qoladi va bir sutka ichida vegetativ hujayralarga aylanadi; keyingi ikki marta qayta sterilizatsiya qilinganda ular butunlay o'ladi va material to'liq sterilizatsiya qilingan hisoblanadi [1]. Sutkalar orasida material xona haroratida qoldiriladi, sporalarning o'sib chiqishi uchun sharoit yaratiladi (muallif izohi: oraliq saqlash shartlari manbalarda alohida ko'rsatilmagan).

## Qo'llanish sohasi

Aliyev bo'yicha usul bilan yuqori haroratda sterilizatsiya qilish mumkin bo'lmagan materiallar, vitaminli va qandli oziq muhitlar sterilizatsiya qilinadi [1]. G'anixo'jayeva jadvalida murakkab oziq muhitlar uchun Kox apparati ko'rsatilgan: 1) uglevodli, sutli va jelatinali muhitlar; 2) oqsilli (zardobli yoki tuxumli) muhitlar; 3) oqsilli suyuq muhitlar [2].

## Rejimlar

Uglevodli, sutli, jelatinali muhitlar: Kox apparatida, bug' qopqog'i yopilmagan holda 100 °C da 30–60 daqiqa, 3 kun (bo'lib-bo'lib) [2]. Aliyev bo'yicha 100 °C da (yoki 80–90 °C da) 20–30 daqiqa, 3 kun ketma-ket [1].

Oqsilli (zardobli, tuxumli) quyuq muhitlar: ivituvchi Kox apparatida 80–85 °C da 1 soatdan 3 kun, ba'zan 95 °C da 1 soat [2].

Oqsilli suyuq muhitlar: suv hammomi yoki inaktivator asbobida 58 °C da 1 soat, 3–4 kun ketma-ket [2]. Aliyev bunday sterilizatsiyani tindalizatsiya deb ataydi: 56–58 °C da 5–6 kun har kuni bir soat; usul qon zardobi, vitaminlar kabi yuqori haroratda tez buziladigan moddalar uchun [1].

Rezina buyumlar va materiallar uchun bug' usuli SanPiN 0278-09 da avtoklav (bosim ostida) rejimlarida ko'rsatilgan; oquvchi bug' alohida rejimi unda berilmagan [3].

## Kox apparatida ishlash tartibi

Kox apparati vertikal silindr shaklida bo'lib, pastki qismida suv qaynatiladigan idish, yuqorida material qo'yiladigan kamera va bug' chiqishi uchun teshikli qopqoq bo'ladi (muallif izohi, apparat tuzilishining umumiy tavsifi; ishlatilgan manbalarda batafsil berilmagan). Ish tartibi (manbalar mantiqiga ko'ra umumlashtirilgan, muallif izohi):

1. Apparat pastki qismiga suv quyiladi, isitish yoqiladi.

2. Material idishlarga quyilib (muhit hajmi idishning ¾ dan oshmasligi), paxta-doka qopqoq bilan yopiladi va kamera tokchalariga qo'yiladi.

3. Qopqoq yopiladi (bug' chiqish teshigi ochiq qoladi); suv qaynab bug' oqimi kameradan o'tgach, vaqt hisoblanadi (20–30 yoki 30–60 daqiqa).

4. Ekspozitsiya tugagach material olinadi, xona haroratida qoldiriladi; ertasi va uchinchi kuni jarayon takrorlanadi.

5. Sterilizatsiyadan keyin muhit termostatda 2 kun saqlanib, o'smagan bo'lsa, steril hisoblanadi [2].

Avtoklavdan Kox apparati o'rnida foydalanishda kamera qopqog'i zich yopiladi, ammo bug' chiqish krani ochiq qoldiriladi va bosim ko'tarilmaydi [1]. Aliyev «Kox apparati yoki avtoklavda oquvchi bug' bilan sterilizatsiya» deb bitta usul sifatida keltiradi [1].

## Oziq muhit tayyorlash jarayonida o'rni

G'anixo'jayeva oziq muhit tayyorlash bosqichlarini quyidagicha beradi: muhitni pishirish; pH ni optimal darajaga tenglashtirish; yoritish; filtrlash; quyish (qadoqlash); sterilizatsiya qilish; nazorat [2]. Muhit elektr yoki gaz plitalarda, suv hammomida, avtoklavda yoki bug' bilan isitiladigan qozonlarda pishiriladi; pH indikator qog'ozi (taxminan), potensiometr yoki Mixaelis komparatori bilan aniqlanadi; xira muhit 50 °C gacha isitilib, tuxum oqi (2 baravar suv bilan aralashtirilgan) qo'shib qaynatiladi — oqsil ivib muallaq zarrachalarni cho'kmaga tushiradi (qon zardobi ham ishlatilishi mumkin); suyuq muhit qog'oz yoki material filtr orqali filtrlanadi; muhit probirkalarga 3–5 ml, flakon va kolbalarga 10 ml dan quyiladi, to'ldirib yuborilmaydi, chunki sterilizatsiya vaqtida qopqoq namlanib muhit sterilligi yo'qolishi mumkin [2]. Bu bosqichlardan keyin muhit tarkibiga mos usulda sterilizatsiya qilinadi: oddiy muhit avtoklavda 120 °C (1 atm) 20 daqiqa, murakkab muhitlar Kox apparatida [2].

## Pasterizatsiya va tindalizatsiya bilan taqqoslash

Pasterizatsiya (50–65 °C da 15–30 daqiqa yoki 70–80 °C da 5–10 daqiqa) faqat vegetativ hujayralarga ta'sir qiladi va oziq-ovqat mahsulotlari uchun [1]. Tindalizatsiya past harorat (56–58 °C) va ko'p kun (5–6 kun) bilan ajralib turadi [1]. Kox apparati bilan fraksion sterilizatsiya esa 100 °C da 3 kun davom etadi [1]. Barchasida sporalarni yo'qotish sporalarning o'sib chiqishi va keyingi ishlovda o'lishi hisobiga ta'minlanadi (muallif izohi).

## Usulning afzalliklari va cheklovlari

Afzalligi — termolabil komponentlar (vitaminlar, uglevodlar, oqsillar) bosim ostida 120 °C dagi qizdirishda buzilmaydi, shu sababli qandli va vitaminli muhitlar uchun tanlanadi [1]. Cheklovi — usul ko'p vaqt (3 kun) talab qiladi va oraliq vaqtda sporalarning o'sib chiqishiga tayanadi; mikroorganizmlar yoki toksinlar bilan ifloslangan xavfli materiallarni zararsizlantirish uchun u emas, avtoklav ishlatiladi (muallif izohi). Sporali kulturalar uchun SanPiN 0278-09 va boshqa hujjatlarda bosim ostidagi bug' rejimlari ko'rsatilgan [3].

## Nazorat

Tayyor oziq muhitlar sterilligi nazorat qilinadi: sterilizatsiyadan keyin muhitlar termostatda 2 kun qoldiriladi, mikrob o'smagan bo'lsa steril hisoblanadi; kimyoviy nazoratda pH, pepton, azot, xloridlar miqdori retsept ko'rsatkichlariga mos kelishi, biologik nazoratda tanlangan mikrob kulturasi ekilganda o'sishi tekshiriladi [2]. Sterilizatsiya vaqtida pH 0,2 ga pasayishini hisobga olib, uni 7,4–7,6 ga to'g'rilash tavsiya etiladi [2].

## Xulosa

Oquvchi bug' bilan sterilizatsiya (Kox apparati) 100 °C da 20–60 daqiqadan 3 kun ketma-ket o'tkaziladi; u termolabil — uglevodli, sutli, jelatinali muhitlar uchun, oqsilli muhitlarda esa 80–85 °C yoki 58 °C dagi rejimlar qo'llanadi. Fraksion usul vegetativ hujayralar va keyin o'sib chiqqan sporalarni yo'qotadi; natija muhitni termostatda ushlab sterilligini tekshirish bilan tasdiqlanadi.

## Foydalanilgan adabiyotlar

[1] Aliyev ShR, Muxamedov IM. Mikrobiologiyadan laboratoriya mashg'ulotlariga doir qo'llanma. Toshkent: Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi; 2013 (kirill yozuvida). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 2355: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/2355

[2] G'anixo'jayeva A, Nazarova H. Mikrobiologiya: tibbiyot kollejlari va bilim yurtlari o'quvchilari uchun darslik. Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti; 2002 (kirill yozuvida). Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 2323: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/2323

[3] SanPiN RUz № 0278-09. Davolash-profilaktika muassasalarida dezinfeksiya va sterilizatsiya tadbirlarini tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha sanitariya qoidalari va normativlari (SanPiN RUz № 0044-95 o'rniga; rus tilida). Toshkent; 2009. Xayrullo Komilov kutubxonasi, id 852: https://xayrullokomilov.uz/kutubxona/852